Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и

грађевинске послове

Број: 04-350-205/2015

17.06.2015. године

П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца, поступајући по захтеву Миленковић Јагоде из Пожаревца, ул. Јанка Веселиновића бр. 2 (ЈМБГ 13089617670144), за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта за смештај пољопривредних машина и алата на к.п. бр. 4451/15 КО Пожаревац у Пожаревцу, ул. Дунавска, на основу чл. 53а, 55, 56.и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)), чл. 7. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015), чл. 10. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу Генералног урбанистичког плана Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/2014) и Генералног плана Пожаревца („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 2/2007), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Није могуће издати грађевинску дозволу према поднетом захтеву за изградњу помоћног објекта за смештај пољопривредних машина и алата на к.п. бр. 4451/15 КО Пожаревац у Пожаревцу, ул. Дунавска а на основу достављеног идејног решења израђеног од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг ''Edefix'' d.o.o. из Пожаревца (бр. техничке документације 03-06/2015 од 06.06.2015. године; одговорни пројектант Милош Гардашевић, дипл.инж.арх. са лиценцом 300 1733 03), обзиром да исто није у складу са важећом планском документацијом.

Предмет захтева је изградња новог приземног објекта димензија основе 20,26м х 8,17м, висине слемена 5,14м на к.п. бр. 4451/15 КО Пожаревац површине 11,60 ари на удаљењу од границе са суседном парцелом 4451/14 КО Пожаревац од 0,93 – 1,02м.

Увидом у достављено идејно решење утврђено је:

- Намена објекта је погрешно дефинисана као ''помоћни објекат за смештај пољопривредних машина и алата'' обзиром да је чл. 24. Закона о планирању и изградњи јасно дефинисана намена помоћних објеката који представљају објекте у функцији главног који је изграђен или може бити изграђен као стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.) а чл. 24а. економских објеката, између осталог и као објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.).

У захтеву је објекат класификован бројем 127141 категорије А, што према Правилнику о класификацији објеката (''Сл. гл. РС'', бр. 22/2015) означава пољопривредне зграде – остале пољопривредне зграде - гараже, хангари и друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата.

- К.п. бр. 4451/15 КО Пожаревац, налази се у грађевинском подручју града Пожаревца у приградској зони (зона улазног правца у град уз ул. Дунавску), где је као претежна намена планирано једнопородично становање са могућношћу допунских комерцијалних, пословних и услужних садржаја у односу 50%:50% (однос становње : делатности).

У наведеној зони није предвиђена изградња пољопривредних објеката.

- У техничком опису идејног решења, није правилно наведена зона у којој се парцела налази а у складу са прибављеном информацијом о локацији бр. 04-350-68/2015 од 16.04.2015. године.

- У достављеном ситуационом плану је снимљен постојећи, изграђени објекат који није коментарисан у идејном решењу ни на који начин – намена, спратност, статус, нити је узет у обрачун индекса изграђености и заузетости парцеле.

- У ситуационом плану недостају карактеристичне висинске коте, у складу са чл. 40 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гл. РС“, бр. 23/2015).

- Недостаје део – „Нумеричка документација“, који у складу са чл. 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гл. РС“, бр. 23/2015, садржи приказ површина објекта са наменама и број функционалних јединица са потребним комуналним капацитетима.

Због свих наведених недостатака, идејно решење није урађено у складу са планским документом, у погледу намене зоне у којој се налази катастарска парцела на којој је планирана градња као и правилника којима којим се дефинишу састав и обим техничке документације.

Правна поука: На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града Пожаревца,  у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

Доставити:

- 1х подносиоцу захтева – Миленковић Јагоди из Пожаревца, ул. јанка Веселиновића бр. 2

- 1х Архиви Градске управе града Пожаревца

Објавити на интернет страници Градске управе града Пожаревца

Обрађивач                                                                                     Начелник Одељења

Гордана Ранђеловић, дипл.инж.арх.                                                           Војислав Пајић, дипл.инж.арх.